HS-OPT104 型光终端机

使 用 说 明 书

二零零三年六月

广州汉信通信设备有限公司

中国.广州

目      录

第一章 HS-OPT104型光终端机概述

1.1   主要技术特点----------------------------------------------------- 1

1.2   主要技术指标----------------------------------------------------- 1

1.3   设备外形及端口描述-------------------------------------------- 1

第二章 HS-OPT104型光终端机的安装与开通

2.1   检查和安装-------------------------------------------------------- 3

2.2   对外连接线要求-------------------------------------------------- 4

2.3   对外电气线路连接----------------------------------------------- 4

2.4   固定安装----------------------------------------------------------- 4

2.5   开通----------------------------------------------------------------- 4

第三章 使用说明

3.1   概述 ---------------------------------------------------------------- 5

  - 使用说明 ---------------------------------------------------------- 5

3.3   蜂鸣器作用 -------------------------------------------------------7

3.4   显示板 ------------------------------------------------------------- 7

3.5   监控网管 ---------------------------------------------------------- 7

第四章 故障检修 ---------------------------------------------------------- 7

第五章 包装、运输与储存------------------------------------------------ 8

第一章 HS-OPT104型光终端机概述

1.1 主要技术特点：

1.1.1配置

a.二十四个E1接口(720个话路)

b.一路高速异步数据接口(速率可达600kb/s)

c.一路公务电话

d.微机集中监控

1.1.2 结构类型

19英寸1U机盒和挂墙式两种

1.2 主要技术指标：

光波长：1.31(或1.55)μm

光传输模式：单模

发送光功率：不小于-12dBm

接收灵敏度：不大于- 40dBm

动态范围：全动态范围

电接口：E1接口(阻抗:75Ω或120Ω)，HDB3码，符合ITU-T G703建议

工作电压范围：48V，无极性要求, 或AC220V

工作环境：环境温度0℃～+40℃，相对湿度85%（+30℃）

功耗：不大于30W/系统

1.3 设备外形及端口描述：

HS-OPT104型光端机前面板描述

30mm

5 7 9····················33

438mm

265mm

43mm

1  2  3 4  6 8 10···················34         35

HS-OPT104型光终端机

30mm

6

7

19英寸1U结构具体描述如下：

| 编号 | 功能说明 | 编号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公务接口 | 19 | 支路11无码 |
| 2 | 止铃开关 | 20 | 支路12无码 |
| 3 | 监控地址 | 21 | 支路13无码 |
| 4 | 公务地址 | 22 | 支路14无码 |
| 5 | 工作指示 | 23 | 支路15无码 |
| 6 | 无光告警 | 24 | 支路16无码 |
| 7 | 失步 | 25 | 支路17无码 |
| 8 | 10-6误码 | 26 | 支路18无码 |
| 9 | 支路1无码 | 27 | 支路19无码 |
| 10 | 支路2无码 | 28 | 支路20无码 |
| 11 | 支路3无码 | 29 | 支路21无码 |
| 12 | 支路4无码 | 30 | 支路22无码 |
| 13 | 支路5无码 | 31 | 支路23无码 |
| 14 | 支路6无码 | 32 | 支路24无码 |
| 15 | 支路7无码 | 33 | 对端告警 |
| 16 | 支路8无码 | 34 | 摘机 |
| 17 | 支路9无码 | 35 | 闭锁开关 |
| 18 | 支路10无码 |  |  |

注：在设备上，以上各部件的前下方均有标识。

当卸下HS-OPT104型光端机后部的两块小盖板后，就可看见

HS-OPT104型光端机后部描述

1

3   5   7    9   11  13    14  15  17   19   21   23   25  27

1

28 29

16   18   20   22   24   26

2    4    6    8    10   12

30

30

| 编号 | 功能说明 | 编号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源端口 | 16左 | 支路13入 |
| 2左 | 支路1入 | 16右 | 支路13出 |
| 2右 | 支路1出 | 17左 | 支路14入 |
| 3左 | 支路2入 | 17右 | 支路14出 |
| 3右 | 支路2出 | 18左 | 支路15入 |
| 4左 | 支路3入 | 18右 | 支路15出 |
| 4右 | 支路3出 | 19左 | 支路16入 |
| 5左 | 支路4入 | 19右 | 支路16出 |
| 5右 | 支路4出 | 20左 | 支路17入 |
| 6左 | 支路5入 | 20右 | 支路17出 |
| 6右 | 支路5出 | 21左 | 支路18入 |
| 7左 | 支路6入 | 21右 | 支路18出 |
| 7右 | 支路6出 | 22左 | 支路19入 |
| 8左 | 支路7入 | 22右 | 支路19出 |
| 8右 | 支路7出 | 23左 | 支路20入 |
| 9左 | 支路8入 | 23右 | 支路20出 |
| 9右 | 支路8出 | 24左 | 支路21入 |
| 10左 | 支路9入 | 24右 | 支路21出 |
| 10右 | 支路9出 | 25左 | 支路22入 |
| 11左 | 支路10入 | 25右 | 支路22出 |
| 11右 | 支路10出 | 26左 | 支路23入 |
| 12左 | 支路11入 | 26右 | 支路23出 |
| 12右 | 支路11出 | 27左 | 支路24入 |
| 13左 | 支路12入 | 27右 | 支路24出 |
| 13右 | 支路12出 | 28 | 高速异步数据 |
| 14 | 光信号入 | 29 | 监控端口 |
| 15 | 光信号出 | 30 | 接地螺栓 |

注: 1．在设备上，以上各部件的前下方均有标识。

２. 当2M支路接口阻抗为120Ω时, HS-OPT104型光端机后部描述

见附录。

    - 19英寸2U(环路型)结构描述见附录

第二章 HS-OPT104光终端机的安装与开通

2.1 检查和安装：

2.1.1 开箱前，应检查箱子有无损坏，浸水，并注意箱子上下符号标志，到达地点和型号、名称。

2.1.2 开箱后，应按照装箱单检查包装内容，并检查设备有无损坏。

2.1.3 敷设外线高、低频电缆和光缆, 并将随机附件与外线接好。

2.2 对外连接线要求：

数字信号线（速率2048kbit/s以上）阻抗为75Ω, 可使用75Ω同轴线（如SYV-75-2-2或SYV-75-3-2）；利用焊接和卡接工具，将同轴线的芯线接同轴头的中心，同轴线的屏蔽层接同轴头的外壳。电源连线可以用线径大于1mm的护套线，将电源线焊接或卡接至随机配备的电源头上，插入塑料套中，并确保接触良好。本机对供电电源无极性要求，但应确保电压在48V±20%之内。

当电源为交流220V时，使用随机配套的电源连接线，以策安全。

若机箱外壳需要接地，可使用机箱后部的接地螺栓。

2.3 对外电气线路的连接：

外线光纤（带FC连接器）通过机盒的小孔穿入, 接到法兰盘上。

数据接口的连接：设备可以提供一路异步数据通道，或为标准RS232接口，或为用户订购的其它异步数据接口。面对设备后部的数据接口，2（从上面数第二根）为设备收信号，3（第三根）为设备发信号，第1、4根为地线。

监控接口的连接：设备提供标准RS232异步接口的监控信号。连接方法同数据接口的连接。

公务电话的连接：系统可以提供一路公务电话，话机选用普通双音频拨号电话机。连线方法是将话音接口的引线，使用6P4C话机插头连接到本机（6P4C）话机插座中间两根线即可。

2.4 固定安装：

19英寸1U机箱可放入标准19英寸机架中，占据1U的空间。使用特

制的配件，也可将其挂墙安装。

2.5 开通：

将所有对外电气连接线连好后,用万用表检查电源的接线端子有无短路现象, 如果有, 应加以排除。 检查供给的电源电压是否在48V±20%之内。插入电源, 系统开始工作。首先将设备光路自环，系统告警灯应该全灭；2M支路无码灯通过自环电口应熄灭。设备全部自环检查通过后，方可两端对通。注意光纤的出入方向，以及保持光纤头的清洁，使其衰耗最小。

系统正常工作时，机壳正面的绿色工作指示灯会亮，其他告警指示灯不应该亮。

注意事项:

光纤是特别脆弱的, 在安装开通过程中要特别小心操作, 光纤弯曲半径绝不允许小于10mm。

第三章 使用说明

3.1 概述：

本设备由机盘和外壳（机箱）组成，主机盘板包含由光收发和电接口电路组成的光系统。

本机有2Mb/s电接口输入输出端子、电源输入端子以及监控、公务、数据等多种接口端子，当需要将这些信号连接时，直接在机壳后部进行连线操作。

3.2  使用说明：

本机最大容量为24×2Mb/s，720个话路，即最大可插入二十四个2M。当支路输入无码时, 有告警输出，相应支路告警指示灯（即LOS）红灯亮，蜂鸣器告警;当不满容量运行时，即实际使用的2M少于二十四时，则空闲的2M支路应由机器前部的闭锁开关封闭, 对应的支路无码告警指示灯灭, 同时无告警电平输出。闭锁开关（其位置见HS-OPT104型光端机前面板描述）共有24位，左侧8位闭锁开关1~8表示支路1~8的状态，中间8位闭锁开关1~8表示支路9~16的状态，右侧8位闭锁开关1~8表示支路17~24的状态，开关拨到“ON”表示封闭此支路的告警，“OFF”表示不封闭。

当配有公务电话时，请选用普通双音频拨号电话机。当公务呼叫时，按话机上对方站号。由于公务电话为选址呼叫，故应正确设置各站(光端机和光中继机)站号。此站号设置由公务地址(微动开关)左起第1位(低位X1)，第2位(X2) ,第3位(X3)和第4位(高位X4)担任。微动开关拨到“ON” 表示“0”，“OFF”表示“1”，站号采用8-4-2-1编码如下表：

| X4 X3 X2 X1 | 站号 | X4 X3 X2 X1 | 站号 | X4 X3 X2 X1 | 站号 | X4 X3 X2 X1 | 站号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 不用 | 0100 | 4 | 1000 | 8 | 1100 | # |
| 0001 | 1 | 0101 | 5 | 1001 | 9 | 1101 | A |
| 0010 | 2 | 0110 | 6 | 1010 | 0 | 1110 | B |
| 0011 | 3 | 0111 | 7 | 1011 |  | 1111 | C |

91                  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

当点对点使用时，设置局端站号为1，设置远端站号为2；当链路或环

路使用时，设置局端站号为1，另一端站应根据站(光端机)实际所在的顺序

位置设置站号。

若配有监控功能，则应设置监控地址。监控地址开关由8位微动开关

组成，其位置见HS-OPT104型光端机前面板描述。监控地址开关的位1~位8为

按8-4-2-1方式编码的监控地址，故可设置256个监控地址。左起，监控地

址开关的第1位记为X1，，第8位记为X8，微动开关拨到“ON” 表示

“0”，“OFF”表示“1”，则监控地址（监控站号）的8-4-2-1编码如下：

X8 X7 X6X5 X4 X3 X2 X1 （ 位8~位1）              站号

0 0 0 0 0 0 0 0                       不用

0 0 0 0 0 0 0 1                        1

0 0 0 0 0 0 1 0                        2

0 0 0 0 0 0 1 1                        3

———————————————————

1 1 1 1 1 1 0 0                       252

1 1 1 1 1 1 0 1                       253

1 1 1 1 1 1 1 0                       254

1 1 1 1 1 1 1 1                       255

3.3 蜂鸣器作用：

在本机中，装有告警及呼叫蜂鸣器。当有主要告警时, 蜂鸣器会发出断续铃声；当有公务呼叫时，蜂鸣器会发出连续铃声。若按下止铃开关，则告警铃声被屏蔽；但公务呼叫铃声照常工作。设备正常工作时，应将止铃开关放开。

3.4 显示板：

- 显示板有30个显示灯，工作灯为电源正常指示；支路告警灯为红灯，支路无码(即LOS)时红灯亮；系统告警灯由E-6、失步、无光和对告灯组成。

- 此外,还有一个公务电话摘机指示灯。

3.5 监控网管

- 本机有1个监控口，当用户需要时，可配监控卡，同时安装本系统专用的监控网管微机软件，即可同时对多个设备进行监控，显示端机的工作状态。

第四章 故障检修

4.1  在设备正常使用和维护的情况下，设备在一年内发现由于制造工艺和元件质量等原因引起的损坏或不满足指标的情况，用户可将损坏的部件或机盘退回，由我方负责维修或更换。

4.2  在长期使用过程中，如发现属我方自制零件、部件损坏，可向我方发函索购。

4.3  当设备出现故障时, 首先判断是否设备本身问题。将设备光路自环，若设备故障现象依然存在，则基本可判断为设备本身故障。可按下列检查方法判断故障部位, 并进行检修。

收无光灯亮，表明系统收无光，用光功率计检查光入接口，确定有光进入系统中；

失步灯亮，表明系统有光但失步，用光功率计检查接收光路是否处于灵敏度附近，若线路不是很长，则检查线路光接头是否清洁，尽量减小衰耗；

E-6灯亮，表明系统出现小误码，一般不影响通话；

支路无码灯亮，表明2M支路没有信码，检查支路是否连好；

对告灯亮，表示对端有主要告警；

主要告警包括：收无光、失步、2M支路无码。

第五章 包装、运输与贮存

5.1 包装：

5.1.1 产品包装上标明产品名称、型号、机号、生产厂商及出厂日期的标记。

5.1.2 机器在包装时均有防潮，防震措施，并按GB191-73《包装贮存指示标记》的规定，将运输作业标记刷在包装箱的左右两侧。

5.1.3 设备出厂时应配齐备附件。出口援外产品的特殊要求按《援外邮电产品若干规定》执行。

5.2 运输：

5.2.1 设备运输时可以经受的条件为汽车时速30～35公里,在三级公路上行驶不多于200公里的行程, 汽车载重应为其额定载重的2/3以上，运输过程中应防止露天曝晒或淋雨。

5.2.2 产品出入库房、搬运、码垛等过程中应注意正确位置和操作安全，轻拿轻放，严禁翻滚、倒置、振动和撞击。

5.3 贮存：

设备应贮存在通风、干燥的库房中，环境温度为-10～+50℃，相对湿度不大于70％，周围空气应无酸性或其它腐蚀性的化学体存在，并避免阳光直接照射,库存期一年。贮存超过一年者, 应开箱连续通电不少于24小时，然后按原状重新装箱。

申明:  本说明书若需更改,恕不另行通知。